Semnale de control MIPS32

Semnale de Branch opționale: ? ϵ {gez, ne, gtz}, se va înlocui ? cu o valoare din paranteză, dacă e cazul

Tipuri de operații care se pun în paranteză la ALUOp si ALUCtrl:

(+), (-), (&), (|), (^), (<<l), (<<lv), (>>l), (>>a), (<)

Semnificații: & - AND, | - OR, ^ - XOR, l - logic, a - aritmetic, v - cu variabilă

| Instrucțiune | Opcode Instr[31-26] | RegDst | ExtOp | ALUSrc | Branch | Br_NQ | Jump | JmpR (opțional) | MemWrite | MemtoReg | Reg Write | ALUOp[2:0] | function Instr[5-0] | ALUCtrl[2:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 000 | 000001 | 000 |
| SUB | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 000 | 000010 | 001 |
| SLL | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 000 | 000011 | 010 |
| SRL | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 000 | 000100 | 011 |
| AND | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 000 | 000101 | 100 |
| OR | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 000 | 000110 | 101 |
| XOR | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 000 | 000111 | 110 |
| SRA | 000000 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 000 | 001000 | 111 |
| ADDI | 010000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 001 | X | 000 |
| LW | 010001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 001 | X | 000 |
| SW | 010010 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 001 | X | 000 |
| BEQ | 010011 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | X | 0 | 010 | X | 001 |
| BNQ | 010100 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | X | 0 | 010 | X | 001 |
| ANDI | 010101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 100 | X | 100 |
| J | 100000 | X | X | X | 0 | 0 | 1 |  | 0 | X | 0 | 101 | X |  |

URL: https://drive.google.com/file/d/1SI7x2Gp_2m3SEkwnXuGt4ns4voYzpGBH/view?usp=sharing