Trasarea execuției programului de test pentru MIPS32

Valorile se completează în hexazecimal așa cum trebuie să apară pe SSD. Succesiunea pașilor reprezintă ordinea de execuție în timp la apăsarea butonului ENable. Pasul 0 corespunde stării inițiale a circuitului (PC = 0), iar pasul N caracterizează starea după apăsarea de N ori a butonului ENable. Inițial registrele vor avea valoarea 0 (care se atribuie automat în lipsa unei inițializări explicite a RF), iar memoria de date RAM poate fi inițializată cu valori dorite. Tabelul se completează pentru tot programul sau, dacă are buclă, cel puțin până se execută complet prima iterație și prima instrucțiune de la începutul iterației 2. Buclă = revenirea execuției la o instrucțiune care a mai fost executată anterior.

| Pas | SW(7:5) | "000" | "001" | "010" | "011" | "100" | "101" | "110" | "111" | De completat numai pentru instrucțiuni de salt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instr (în asamblare) | Instr (hexa) | PC+4 | RD1 | RD2 | Ext_Imm | ALURes | MemData | WD | BranchAddr | JumpAddr |
| 0 | LW $1, 0($0) | X"44010000" | X"00000004" | X"00000000" | X"00000000" | X"00000000" | X"00000000" | X"00000005" | X"00000005" | - | - |
| 1 | LW $2, 4($0) | X"44020004" | X"00000008" | X"00000000" | X"00000000" | X"00000004" | X"00000004" | X"00000009" | X"00000009" | - | - |
| 2 | LW $3, 8($0) | X"44030008" | X"0000000C" | X"00000000" | X"00000000" | X"00000008" | X"00000008" | X"00000002" | X"00000002" | - | - |
| 3 | ADDI $4, $0, 12 | X" 4004000C" | X"00000010" | X"00000000" | X"00000000" | X"0000000C" | X"0000000C" | X"0000000C" | X"0000000C" | - | - |
| 4 | BEQ $3, $0, 12 | X" 4C60000C" | X"00000014" | X"00000002" | X"00000000" | X"0000000C" | X"00000002" | X"00000005" | X"00000002" | X"00000048" | - |
| 5 | LW $5, 0($4) | X"44850000" | X"00000018" | X"0000000C" | X"00000000" | X"00000000" | X"0000000C" | X"0000000C" | X"0000000C" | - | - |
| 6 | SUB $6, $5, $1 | X"00A13002" | X"0000001C" | X"0000000C" | X"00000005" | X"00000000" | X"00000007" | X"0000000C" | X"00000007" | - | - |
| 7 | SRL $6, $6, 31 | X"000637C4" | X"00000020" | X"00000007" | X"00000007" | X"00000000" | X"00000000" | X"00000005" | X"00000000" | - | - |
| 8 | BEQ $6, $0, 2 | X"4CC00002" | X"00000024" | X"00000000" | X"00000000" | X"00000002" | X"00000000" | X"00000005" | X"00000000" |  | - |
| 9 | SW $1, 0($4) | X"88410004" | X"00000028" | X"0000000C" | X"00000005" | X"00000000" | X"0000000C" | X"00000005" | X"0000000C" | - | - |
| 10 | SUB $6, $2, $5 | X"00423002" | X"0000002C" | X"00000009" | X"0000000C" | X"00000000" | X"FFFFFFFD" | X"0000000C" | X"FFFFFFFD" | - | - |
| 11 | SRL $6, $6,31 | X"000637C4" | X"00000030" | X"FFFFFFFD" | X" FFFFFFFD" | X"00000000" | X"00000001" | X"0000000C" | X"00000001" | - | - |
| 12 | BEQ $6, $0, 1 | X"4CC00001" | X"00000034" | X"00000001" | X"00000000" | X"00000001" | X"00000001" | X"00000009" | X"00000001" | X"00000040" | - |
| 13 | SW $2, 0($4) | X"88420004" | X"00000038" | X"0000000C" | X"00000009" | X"00000000" | X"0000000C" | X"00000009" | X"0000000C" | - | - |
| 14 | ADDI $4, $4, 4 | X"40840004" | X"0000003C" | X"0000000C" | X"00000009" | X"00000004" | X"00000010" | X"00000000" | X"00000010" | - | - |
| 15 | ADDI $3, $3, -1 | X"4063FFFF" | X"00000044" | X"00000002" | X"00000009" | X"FFFFFFFF" | X"00000001" | X"00000009" | X"00000001" | - | - |
| 16 | J 4 | X"80000004" | X"00000048" | X"00000001" | X"00000009" | X"00000000" | X"00000001" | X"00000009" | X"00000001" | - | X"00000010" |
| 17 | BEQ $3, $0, 12 –iteratia 2 |  | X"00000010" | X"00000001" | X"00000009" | X"0000000C" | X"00000001" | X"00000005" | X"00000001" | X"00000048" | - |
| 18 | LW $5, 0($4) |  | X"00000014" | X"00000010" | X"00000009" | X"00000000" | X"00000010" | X"00000001" | X"00000001" | - | - |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

URL: https://drive.google.com/file/d/1OgoST1-tEe1cbUdNk_VKr6NHq3zVfs83/view?usp=sharing